Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Ульяновский государственный Технический университет

Кафедра «Вычислительная техника»

Дисциплина «Системы искусственного интеллекта»

Лабораторная работа №3

«Базы знаний и онтологии»

Выполнил:

студент гр. ИВТАСбд-41

Афанасьев К.М.

Проверил работу:

Хайруллин И. Д.

Ульяновск,

2025

Общее задание

Необходимо разработать программу на языке python, которая реализует предложенное вариантом задание. Предметную область можно выбрать из предложенного списка, либо выбрать свою.

Общая часть

В рамках данной лабораторной работы необходимо разработать систему управления для автоматизации заданного технического объекта. Для хранения базы правил и онтологии предметной области предлагается использовать Neo4j, либо любое другое хранилище на выбор (реляционная СУБД, Protege). Задание предполагает проектирование логической модели управления, построение и настройку правил управления, а также разработку симулятора для проверки работы системы управления. Для формирования условий срабатывания правил необходимо использовать фаззификацию на основе нечеткой логики, для формирования управляющих инструкций - дефаззификацию.

Также необходимо разработать минимально рабочий симулятор предметной области с дискретным программным управлением.

Этапы работы:

- Ознакомиться с особенностями выбранного объекта проектирования, включая его функциональные требования, ограничения и задачи автоматизации.

- Разработка базы данных знаний:

  - Создание онтологии предметной области в базе данных.

  - Формулировка и добавление правил управления объектом, связанных с условиями и действиями.

- Проектирование логической модели управления:

  - Реализация машины логического вывода для обработки правил.

  - Учет приоритетов и разрешение конфликтов правил при необходимости.

- Создание симуляции:

  - Построение простой симуляции, которая проверяет выполнение правил и реакции объекта на различные входные условия.

  - Тестирование системы управления в разных сценариях и анализ результатов.

- Структура отчета:

  - Введение: описание предметной области и задачи автоматизации.

  - Модель базы знаний: описание онтологии и структуры базы Neo4j.

  - Правила управления: список правил, с кратким описанием каждого правила и его логики.

  - Логическая модель управления: описание машины вывода и методов разрешения конфликтов.

  - Симуляция и тестирование: описание симуляции, сценарии тестирования, результаты выполнения.

  - Выводы и заключение: краткие выводы по результатам работы и предложения по улучшению системы.

Задача. Вариант №2:

- Управление движением беспилотного автомобиля: Создать систему для адаптации скорости и маршрута в зависимости от дорожных условий, погоды и препятствий.

Введение: описание предметной области и задачи автоматизации

Система нечеткого управления движением беспилотного автомобиля представляет собой интеллектуальную систему поддержки принятия решений, предназначенную для динамического регулирования скорости транспортного средства в зависимости от дорожных и внешних условий. В основе системы лежит сочетание базы знаний, реализованной в графовой базе данных Neo4j, и механизма нечеткой логики, позволяющего учитывать неопределённость и непрерывный характер входных параметров.

Основная задача автоматизации заключается в разработке интеллектуальной системы управления скоростью беспилотного автомобиля, способной адаптивно изменять скорость движения на основе анализа состояния дорожного покрытия, погодных условий и расстояния до препятствий. Система должна обеспечивать безопасное и эффективное движение в различных условиях эксплуатации.

Конкретные цели автоматизации включают:

- Многофакторный анализ окружающей среды, предусматривающий одновременный учет следующих параметров:

  - Погодных условий (числовое значение в диапазоне 0–10)

  - Состояния дорожного покрытия (сухо, мокро, скользко)

  - Расстояния до препятствий (числовое значение в диапазоне 0–100)

- Интеллектуальное принятие решений на основе базы знаний, содержащей:

  - Формализованные правила управления движением

  - Условия и действия в формате «ЕСЛИ–ТО»

  - Функции принадлежности для реализации нечеткой логики

- Обеспечение безопасности движения, выражающееся в:

  - Снижении скорости при опасных дорожных условиях

  - Приоритетном реагировании на близость препятствий

  - Адаптации поведения автомобиля при ухудшении погоды

- Плавное управление скоростью, исключающее резкие ускорения и торможения за счет использования нечеткого вывода.

Технологический стек решения включает графовую базу данных Neo4j для хранения и извлечения правил управления, библиотеку scikit-fuzzy для реализации нечеткой логики и программный симулятор, имитирующий движение беспилотного автомобиля в различных условиях.

Модель базы знаний: описание онтологии и структуры базы Neo4j

Модель базы знаний системы управления движением беспилотного автомобиля построена в виде онтологии, реализованной с использованием графовой базы данных Neo4j. Онтология формализует знания о правилах управления скоростью и отражает логические взаимосвязи между условиями движения и управляющими воздействиями.

Основу онтологии составляют три ключевых типа сущностей:

- Rule (Правило) — описывает отдельное правило управления движением и содержит уникальный идентификатор.

- Condition (Условие) — представляет входные параметры системы, такие как состояние дороги, погода и расстояние до препятствий.

- Action (Действие) — определяет управляющее воздействие на скорость автомобиля (ускорение, замедление или поддержание скорости).

Связи между сущностями формируют семантическую структуру базы знаний. Отношение HAS_CONDITION связывает правило с набором условий его срабатывания, а отношение HAS_ACTION определяет действие, которое должно быть выполнено при выполнении условий правила.

База знаний проектировалась с учетом модульности и расширяемости. Добавление новых правил, условий или действий возможно без изменения общей структуры онтологии, что делает систему гибкой и пригодной для дальнейшего развития.

Использование графовой модели Neo4j обеспечивает наглядное представление предметной области, удобство навигации по знаниям и эффективное извлечение правил для последующего использования в механизме нечеткого вывода.

Правила управления: описание правил и логики их работы

Система управления движением беспилотного автомобиля использует набор из пяти правил, каждое из которых описывает конкретную ситуацию и соответствующее управляющее воздействие на скорость.

Первое правило активируется при скользком дорожном покрытии и близком препятствии. Оно предписывает замедление автомобиля, поскольку сочетание этих факторов представляет повышенную опасность.

Второе правило срабатывает при дождливой погоде и мокрой дороге. В этом случае система также снижает скорость для компенсации ухудшения сцепления колес с дорожным покрытием.

Третье правило описывает благоприятные условия движения — сухую дорогу, ясную погоду и удаленное препятствие. При выполнении этих условий система увеличивает скорость, повышая эффективность движения.

Четвертое правило является универсальным правилом безопасности и активируется при обнаружении близкого препятствия независимо от других условий. Его действие заключается в замедлении автомобиля.

Пятое правило применяется при мокрой дороге и предписывает поддержание текущей скорости, если отсутствуют дополнительные опасные факторы.

Совокупность правил формирует комплексную систему управления, способную адекватно реагировать как на простые, так и на комбинированные дорожные ситуации.

Логическая модель управления: машина вывода и нечеткая логика

Логическая модель управления построена на основе механизма нечеткого вывода и включает несколько последовательных этапов обработки данных. Входные параметры системы представлены четкими числовыми значениями, получаемыми от виртуальных сенсоров симулятора.

На этапе фаззификации входные значения преобразуются в нечеткие множества. Погодные условия интерпретируются через множества «ясно» и «дождь», состояние дороги — через множества «сухо», «мокро» и «скользко», а расстояние до препятствия — через категории «близко» и «далеко». Для этого используются треугольные функции принадлежности, обеспечивающие плавные переходы между состояниями.

Далее осуществляется применение нечетких правил управления, определенных в системе. Правила комбинируются с использованием логических операций И, что позволяет учитывать одновременное влияние нескольких факторов.

Процесс дефаззификации преобразует нечеткий результат в четкое значение изменения скорости автомобиля. В текущей реализации используется диапазон значений от –10 до +10 км/ч, что обеспечивает плавное и реалистичное управление движением.

Система устойчива к ошибкам и исключительным ситуациям. При невозможности вычисления результата управление автоматически переводится в безопасный режим с нулевым изменением скорости.

Симуляция и тестирование: описание процесса и результатов

Симуляция движения беспилотного автомобиля реализована в виде пошагового процесса, в котором на каждом шаге генерируются случайные значения погодных условий, состояния дороги и расстояния до препятствий. Начальная скорость автомобиля задается фиксированным значением, после чего динамически изменяется в зависимости от результатов нечеткого вывода.

Каждый шаг симуляции включает:

- Формирование входных данных

- Фаззификацию параметров

- Вычисление изменения скорости

- Коррекцию текущей скорости автомобиля

Результаты симуляции выводятся в консоль, что позволяет отслеживать влияние каждого фактора на принимаемые системой решения. Анализ показал, что система корректно снижает скорость в опасных условиях, увеличивает ее при благоприятной обстановке и демонстрирует устойчивое поведение при пограничных значениях параметров.

Тестирование подтвердило корректную работу всех правил и адекватность реакции системы в сложных ситуациях, таких как дождливая погода при близком препятствии.

Выводы и заключение

В ходе выполнения работы была разработана и протестирована интеллектуальная система нечеткого управления движением беспилотного автомобиля. Система продемонстрировала эффективность использования графовой базы данных Neo4j для хранения базы знаний и применение нечеткой логики для обработки неопределенных и непрерывных параметров.

Ключевым результатом стало создание интегрированной архитектуры, объединяющей базу знаний, механизм нечеткого вывода и симулятор движения. Реализованная система обеспечивает безопасное и адаптивное управление скоростью автомобиля в различных условиях окружающей среды.

Практическая значимость работы заключается в демонстрации подхода к построению интеллектуальных систем управления транспортными средствами, способных принимать обоснованные решения в условиях неопределенности.

В качестве направлений дальнейшего развития системы можно выделить расширение набора входных параметров, добавление приоритетов правил, внедрение механизмов обучения на основе накопленных данных и интеграцию с реальными сенсорными системами беспилотных автомобилей. Реализация более сложных методов дефаззификации и прогнозирования позволит повысить точность и надежность управления движением.